机械密封的故障及维修方法

机械密封的故障及维修方法如下： 
    一、机械密封的故障在零件上的表现 
    1、密封端面的故障：磨损、热裂、变形、破损(尤其是非金属密封端面)。 
    2、弹簧的故障：松弛、断裂和腐蚀。 
    3、辅助密封圈的故障：装配性的故障有掉块、裂口、碰伤、卷边和扭曲；非装配性的故障有变形、硬化、破裂和变质。 
    机械密封故障在运行中表现为振动、发热、磨损，最终以介质泄漏的形式出现。 
    二、机械密封振动、发热的原因分析及处理 
    1、动静环端而粗糙。 
    2、动静环与密封腔的间隙太小，由于振摆引起碰撞。处理方法：增大密封腔内径或减小转动件外径，至少保证0.75mm的间隙。 
    3、密封断面耐腐蚀和耐温性能不良，摩擦副配对不当。处理方法：更改动静环材料，使其耐温，耐腐蚀。 
    4、冷却不足或断面再安装时夹有颗粒杂质。处理方法：增大冷却液管道管径或提高液压。 
    三、机械密封泄漏的原因分析及处理 
    1、静压试验时泄漏 
    ①密封端面安装时被碰伤、变形、损坏。 
    ②密封端面安装时，清理不净，夹有颗粒状杂质。 
    ③密封端面由于定位螺钉松动或没有拧紧，压盖（静止型的静环组件为压板）没有压紧。 
    ④机器、设备精度不够，使密封面没有完全贴合。 
    ⑤动静环密封圈未被压紧或压缩量不够或损坏。 
    ⑥动静环V形密封圈方向装反。 
    ⑦如果是轴套漏，则是轴套密封圈装配时未被压紧或压缩量不够或损坏。处理方法：应加强装配时的检查、清洗，严格按技术要求装配。 
    2、周期性或阵发性泄漏 
    ①转子组件轴向窜动量太大。处理方法：调整推力轴承，使轴的窜动量不大于0.25mm。 
    ②转子组件周期性振动。处理方法：找出原因并予以消除。 
    ③密封腔内压力经常大幅度变化。处理方法：稳定工艺条件。 
    3、经常性泄漏 
    ①由于密封端面缺陷引起的经常性泄漏。 
    a、弹簧压缩量（机械密封压缩量）太小。 
    b、弹簧压缩量太大，石墨动环龟裂。 
    c、密封端面宽度太小，密封效果差。处理方法：增大密封端面宽度，并相应增大弹簧作用力。 
    d、补偿密封环的浮动性能太差（密封圈太硬或久用硬化或压缩量太小，补偿密封环的间隙过小）。处理方法：对补偿密封环间隙过小的，增大补偿密封环的间隙。 
    e、镶装或粘接动、静环的接合缝泄漏（镶装工艺差，存在残余变形、材料不均匀、粘接剂不匀、变形)。 
    f、动、静环损伤或出现裂纹。 
    g、密封端面严重磨损，补偿能力消失。 
    h、动、静环密封端面变形（端面所受弹簧作用力太大，摩擦增大产生热变形或偏磨，密封零件结构不合理，强度不够，受力后变形;由于加下工艺不当等原因，密封零件有残余变形；安装时用力不均引起变形）。处理方法：更换有缺陷的或已损坏的密封环。 
    i、动、静环密封端面与轴中心线垂直度偏差过大，动、静环密封端面相对平行度偏差过大。处理方法：调整密封端面。 
    ②由辅助密封圈引起的经常性泄漏。 
    a、密封圈的材料不对，耐磨、耐腐蚀、耐温、抗老化性能太差，以致过早发生变形、硬化、破裂、溶解等。 
    b、0形密封圈的压缩量不对，太大时容易装环，太小密封效果不好。 
    c、安装密封圈的轴（或轴套）、密封端盖和密封腔，在0形环密封圈推进的表面有毛刺，倒角不光滑或角倒圆不够大。处理方法：对毛刺和不光滑的倒角应适当修整平滑，适当加大圆弧和倒角，并修整平滑。 
    d、O形环密封圈发生掉块、裂口、碰坏、卷边或扭曲变形。处理方法：注意清洗橡胶圈不要用汽油、煤油；装配密封圈时注意理顺。 
    ③由于弹簧缺陷引起的泄漏。 
    a、弹簧端面偏斜。 
    b、多弹簧型机械密封，各弹簧之间的自由高度差太大。 
    ④由于其他零件引起的经常性泄漏，如传动、紧定和止推零件质量不好或松动引起泄漏。 
    ⑤由于转子引起经常性泄漏，如转子振动引起的泄漏。 
    ⑥由于机械密封辅助机构引起的经常性泄漏，如冲洗冷却液流量太小或太大；压力太小或过大；注液方向或位置不对；注液质量不佳，有杂质。 
    ⑦由于介质的问题引起经常性泄漏。 
    a、介质里含有悬浮性微粒或结晶，因长时间积聚，堵塞在动环与轴之间，弹簧之间，弹簧与弹簧座之间等，使补偿密封环不能浮动，失去补偿缓冲作用。 
    b、介质里的悬浮微粒或结晶堵在密封端面间，使密封端面贴合不好并迅速磨损。处理方法：开车前要先打开冲洗冷却液阀门，过一段时间再盘车、开车，再开大冲洗冷却液；适当提高介质入口温度；提高介质过滤和分离的效果等。